Прилог број 1

Техничке карактеристике знакова туристичке сигнализације

| Врста знака | Боја подлоге | Висина великог почетног слова | Боја натписа и стрелице | Боја ивице | Величина поља симбола | Димензије знака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Знакови обавјештења о културним, историјским, природним и туристичким знаменитостима, објектима, садржајима и манифестацијама | Смеђа | Минимално 7,5 cm. | Бијела | Бијела | Сразмјерна је величини знака. | По потреби. |
| Знакови за усмјеравање према културним, историјским, природним и туристичким знаменитостима, објектима, садржајима и манифестацијама | Смеђа; Зелена | Минимално 7,5 cm, у зависности од врсте саобраћајнице за знакове саобраћајне туристичке сигнализације. | Бијела | Бијела | За знак саобраћајне туристичке сигнализације висина поља одговара збиру висина почетних великих слова оба натписа (2H). | За знак саобраћајне туристичке сигнализације висина знака одређује се према висини натписа, а ширина према дужини натписа и другим детаљима као што су: смјер, односно усмјерење, ознака за удаљеност и поље симбола. |
|  |  | 7 cm за један ред натписа на једној страни знака; 5 cm за два реда натписа на једној страни знака за знакове пјешачке туристичке сигнализације. |  |  | Величина поља је 9 х 9 cm односно 12 х 12 cm за знакове пјешачке туристичке сигнализације. | Висина знака (видљива) је 16 cm, односно 20 cm, а ширина знака се одређује према дужини натписа и другим детаљима, као што су: смјер, односно усмјерење, ознака за удаљеност и поље симбола) за знак пјешачке туристичке сигнализације правоугаоног и стреластог облика. |

| Путоказне табле и путоказни панои за угоститељске објекте | Бијела | Минимално 7,5 cm, у зависности од врсте саобраћајнице за путоказне табле саобраћајне туристичке сигнализације. | Црна | Смеђа | За знак саобраћајне туристичке сигнализације висина поља одговара збиру висина почетних великих слова оба натписа (2Н). | За знак саобраћајне туристичке сигнализације висина знака одређује се према висини натписа, а ширина према дужини натписа и другим детаљима, као што су: смјер, односно усмјерење, ознака за удаљеност и поље симбола. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 cm за један ред натписа на једној страни; 5 cm за два реда натписа на једној страни за путоказне табле пјешачке туристичке сигнализације. |  |  | Величина поља је 9 х 9 cm односно 12 х 12 cm за путоказне табле пјешачке туристичке сигнализације. | Висина знака (видљива) је 16 cm ,односно 20 cm а ширина знака одређује се према дужини натписа и другим детаљима, као што су: смјер, односно усмјерење, ознака за удаљеност и поље симбола за путоказне табле пјешачке туристичке сигнализације правоугаоног и стреластог облика. |
|  |  | Минимално 7,5 cm за путоказне паное. |  |  | За путоказне паное величина је сразмјерна величини знака. | По потреби за путоказне паное. |
| Знакови за пружање туристичких информација | Смеђа | По потреби. | Бијела | Бијела | Не мора се стављати или је сразмјерна величини знака. | По потреби. |
| Знакови за израз добродошлице | Нема одређену боје подлоге | По потреби. | Више боја | Више боја | Не ставља се. | По потреби. |

| Знакови за бициклисте | Плава | Минимално 5 cm за натпис за знак "бициклистичка путоказна табла". Натписи у симболима могу бити мањи. | Бијела за знак "бициклистичка путоказна табла". | Бијела | За знак "бициклистичкa путоказна табла" висина поља је за 2 cm већа од ширине поља; висина поља је за 2 cm мања од укупне висине (видљиве) знака. | Висина знака (видљива) утврђује се по потреби, а ширина знака одређује се према дужини натписа и другим детаљима, као што су: смјер, односно усмјерење, ознака за удаљеност и поље симбола за знак "бициклистичка путоказна табла". |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По потреби за знак "бициклистички обавјештајни пано". | Бијела или жута за знак "бициклистички обавјештајни пано" |  | За знак "бициклистички обавјештајни пано" сразмјерна је величини знака. | По потреби за знак "бициклистички обавјештајни пано". |
| Знакови туристичке карте | Нема одређену боје подлоге | По потреби. | Више боја | Више боја | Не мора се стављати или је сразмјерна величини знака. | По потреби. |
| Знакови остале сигнализације | Плава | Минимално 7,5 cm у зависности од врсте саобраћајнице за знакове саобраћајне туристичке сигнализације. | Бијела | Бијела | За знак саобраћајне туристичке сигнализације висина поља одговара збиру висина почетних великих слова оба натписа (2H). | За знак саобраћајне туристичке сигнализације висина знака одређује се према висини натписа, а ширина знака према дужини натписа и другим детаљима, као што су: смјер, односно усмјерење, ознака за удаљеност и поље симбола. |
|  |  | 7 cm за један ред натписа на једној страни знака; 5 cm за два реда натписа на једној страни знака за знакове пјешачке туристичке сигнализације. |  |  | Величина поља је 9 х 9 cm односно 12 х 12 cm за знакове пјешачке туристичке сигнализације. | Висина знака (видљива) је 16 cm, односно 20 cm а ширина знака одређује се према дужини натписа и другим детаљима, као што су: смјер, односно усмјерење, ознака за удаљеност и поље симбола за знак пјешачке туристичке сигнализације правоугаоног и стреластог облика. |
| Допунска плоча | Исте боје као и главни знак | Минимално 7,5 cm, у зависности од врсте саобраћајнице и натписа на главном знаку. | Исте боје као и главни знак | Исте боје као и главни знак | Не ставља се. | Висина знака одређена je према висини натписа или по потреби, а ширина знака према главном знаку. |

Напомена:

Одредба за висину знака у којој се дефинише да је одређена „према висини натписа“ као и за ширину знака гдје се дефинише  да се одређује „према дужини натписа и другим детаљима, као што су: смјер, односно усмјерење, ознака за удаљеност и поље симбола“ односи се на то да се висина и ширина знака одређује у складу са стандардима за израду знакова, а према висини самог великог почетног слова (Н) и дужини самог натписа, а не да је сама мјера једнака њима. Изузетак су знакови пјешачке сигнализације из групе знакова „и саобраћајне и пјешачке сигнализације“ (из члана 4. став 1. тачка в) правилника) гдје је висина знака одређена у Прилогу број 3. али се узима у обзир да су читљивост и јасноћа натписа предодређени чињеници да је у питању пјешачка сигнализација, а не саобраћајна, те су допуштена одступања у погледу одређивања размака између самих натписа, унутрашњих линија и рубова унутар знака. Такође, изузетак су и знакови за бициклисте због своје специфичности, јер се могу постављати уз саобраћајнице гдје су намјењени бициклистима који пролазе већом брзином, као и уз брдске стазе или споредне путеве гдје је брзина мања, а бициклисти увијек имају прилику да се зауставе или успоре поред знака. У складу с тим, знакови за бициклисте се израђују према потреби при чему се одређује висина слова, те се у том погледу може вршити одступање, као и код знакова пјешачке сигнализације из групе знакова „и саобраћајне и пјешачке сигнализације“ (из члана 4. став 1. тачка в) правилника) или се израђују уз примјену стандарда за израду знакова, а према висини самог великог почетног слова (Н).