РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКA 

О САНИТАРНО-ТЕХНИЧКИМ И ХИГИЈЕНСКИМ УСЛОВИМА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ПОСЛОВНЕ ОБЈЕКТЕ
Бања Лука, август 2019. године

На основу члана 9. став 8. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18), министар здравља и социјалне заштите, 27. августа 2019. године, доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКA 

О САНИТАРНО-ТЕХНИЧКИМ И ХИГИЈЕНСКИМ УСЛОВИМА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ПОСЛОВНЕ ОБЈЕКТЕ
Члан 1.
У Правилнику о санитарно-техничким и хигијенским условима за јавне површине и пословне објекте („Службени гласник Републике Српске“, број 98/18), у члану 28. у ставу 4. Прилог 1. замјењује се новим Прилогом 1, који чини саставни дио овог правилника.

Члан 2.

Члан 44. мијења се и гласи:

,,Одредбе овог правилника које се односе на физичко-хемијске параметре чисте базенске воде не примјењују се на базене који користе воду специфичног састава у терапеутске сврхе, односно те воде се посматрају у складу са својим основним карактеристикама.“

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 11/08-020-16/19
МИНИСТАР

Датум: 27. август 2019. године


Ален Шеранић, др мед.

ПРИЛОГ 1.

Физички, хемијски и микробиолошки параметри базенске воде 

	Број
	Показатељ
	Јединица
	Вриједност
	Вриједност

	
	
	
	Чиста вода
	Базенска вода

	
	
	
	минимално
	максимално
	минимално
	максимално

	1
	Mикрoбиoлoшки
	
	
	
	
	

	1.1
	Pseudomonas aeruginosa
	cfu/100 ml
	-
	< 1
	-
	< 1

	1.2
	Escherichia coli
	cfu/100 ml
	-
	< 1
	-
	< 1

	1.3
	Legionella pneumophila
	cfu/100 ml
	-
	-
	-
	< 1*

	1.4
	Staphylococcus aureus**
	cfu/100 ml
	-
	< 1
	-
	-

	1.5
	Укупан број аеробних бактерија при

37 °C / 48 h
	cfu/ml
	-
	20
	-
	200



	2
	Физичко-хемијски
	
	
	
	
	

	2.1
	Боја 


	Co-Pt
	-
	
	-
	< 20

	2.2
	Замућеност
	NTU
	-
	-
	-
	4,0

	2.3
	pH вриједност
	
	
	
	
	

	
	а) слатка вода
	-
	6,5
	9,5
	6,5
	9,5

	
	б) морска вода
	-
	6,5
	9,5
	6,5
	9,5

	
	в) природна минерална вода
	-
	6,5
	9,5
	6,5
	9,5

	2.4
	Оксидативност [mgО2/l] COMMENTS  \* FirstCap  \* MERGEFORMAT 
	mg/l
	-
	0,75
	-
	5

	2.5
	Слободни хлор
	mg/l
	0,05
	0,5
	0,12
	1,01

	2.6
	Везани хлор
	mg/l
	-
	0,3
	-
	0,3

	2.7
	Трихалометани (укупни)
	µg/l
	-
	-
	-
	100

	2.8
	Хлор-диоксид2
	mg/l
	-
	-
	0,2
	0,3


* 
У базенима с мијешањем воде и/или у базенима код којих се може стварати аеросол, ако је температура воде у базену ≥ 23 оС.

** 
У базенима са морском водом и базенима у које се додаје морска со.
1 
У базенима с мијешањем топле воде концентрација слободног хлора мора бити најмање 0,7 mg/l, а највише 1 mg/l. У чистој води ових базена за купање концентрација треба да буде најмање 0,7 mg/l. 
2 
Само код одговарајуће технолошке припреме воде. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ПРАВИЛНИКА О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКA О САНИТАРНО-ТЕХНИЧКИМ И ХИГИЈЕНСКИМ УСЛОВИМА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И 
ПОСЛОВНЕ ОБЈЕКТЕ 
I        ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Правилника о измјенама правилникa о санитарно-техничким и хигијенским условима за јавне површине и пословне објекте налази се у члану 9. став 8. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17)  и у члану 76. став 2. Закона о републичкој управи, којим је дато овлашћење министру здравља и социјалне заштите Републике Српске да доноси опште акте у складу са Законом.

II     УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Везано за Правилник о измјенама правилникa о санитарно-техничким и хигијенским условима за јавне површине и пословне објекте Министарству здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске достављено је мишљење Министарства за економске односе и регионалну сарадњу у Влади Републике Српске, број: 17.03-020-2949/19 од 22. августа 2019. године.
III    РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА

Разлози за доношење наведеног правилника садржани су у потреби да се изврши усклађивање са важећим прописима који су на снази у Републици Српској, а којима се уређује материја предметног правилника.
IV    СПРОВОЂЕЊЕ КОНСУЛТАЦИЈА У СКЛАДУ СА СМЈЕРНИЦАМА ЗА ПОСТУПАЊЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА УПРАВЕ О УЧЕШЋУ ЈАВНОСТИ У ИЗРАДИ ЗАКОНА

У складу са Смјерницама за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр.123/08, 73/12) спроведен је поступак консултација везано за Правилник о измјенама и правилника о санитарно-техничким и хигијенским условима за јавне површине и пословне објекте са представницима Јавне здравствене установе Института за јавно здравство Републике Српске, Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске, те је исти био објављен на интернет страници Министарства.
V    ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ЧЛАНОВА ПРАВИЛНИКА

Чланом 1. овог правилника мијења се Прилог 1. и то у дијелу који се односи на параметре pH вриједности за базенске воде како би се исти ускладили са важећим Правилником о здравственој исправности воде за пиће.
Чланом 2. овог правилника мијења се члан 44. ради јасног дефинисања одредби које се не примјењују базене који користе воду специфичног састава у терапеутске сврхе.
Чланом 3. одређује ступање на снагу овог правилника.

VI    ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

За спровођење овог Правилника нису потребна средства из буџета Републике Српске. 

