РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Радна верзија

УРЕДБА

О УПРАВЉАЊУ РУДАРСКИМ ОТПАДОМ

Бања Лука,  _____2023. године

На основу члана 74. став 2. Закона о рударству („Службени гласник Републике Српске“ број 62/18) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18), Влада Републике Српске на ___ сједници одржаној____.____.2023. године, д о н о с и

УРЕДБУ

О УПРАВЉАЊУ РУДАРСКИМ ОТПАДОМ

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се услови и поступак издавања употребне дозволе за управљање рударским отпадом, критеријумима, категоризацији, класификација и извјештавању о рударском отпаду.

Члан 2.

Одредбе ове уредбе примјењују се уколико се рударски отпад одлаже на одлагалиштима, која су у овој уредби одређена као одлагалишта:

1) категорије А,

2) на којима се одлаже опасни рударски отпад дуже од шест мјесеци,

3) на којима се одлаже неопасни неинертни рударски отпад дуже од једне године и

4) на којима се одлаже незагађена откривка, неопасни рударски отпад настао геолошким истраживањем и отпад настао обогаћивањем, обрадом или складиштењем тресета и инертног отпада дуже од три године.

Члан 3.

Одредбе ове уредбе не примјењују се на:

1) рударски отпад који се генерише током геолошког истраживања, откопавања и припреме минералних сировина и рада каменолома, али који не представља директан резултат тих операција,

2) утискивање воде и поновно утискивање исцрпљене подземне воде, укључујући слојну воду и

3) рударски отпад настао током геолошких истраживања минералних сировина, рада каменолома, као и нафтну исплаку, уколико се одлаже изван експлоатационог поља.

Члан 4.

Одредбе ове уредбе не примјењују се на управљање инертним отпадом и незагађеном откривком који су настали као последица геолошких истраживања, откопавања, припреме и складиштења неметаличних минералних сировина са каменолома, као и отпад настао откопавањем, обрадом, припремом и складиштењем тресета, осим ако се не складиште у одлагалишту одређеном у овој уредби као одлагалиште категорије А.

Члан 5.

Одредбе ове уредбе  не примјењују се на управљање неопасним отпадом насталим истраживањем минералних сировина, осим нафте и евапорита, гипса и анхидрида, као и отпада насталог одлагањем незагађене откривке и отпада насталог откопавањем, обрадом и складиштењем тресета.

Члан 6.

Појмови употријебљени у овој уредби имају сљедеће значење:

1) рударски отпад је отпад настао од екстрактивне индустрије, односно отпад настао приликом експлоатације, припреме и складиштења минералних сировина, као и отпад добијен у процесу припреме руде који подразумијева механички, физички, биолошки, топлотни или хемијски поступак (измјена димензија, сепарација, и излуживање, прерада раније одбаченог отпада), искључујући топљење, термо процесе производње (осим печења кречњака) и металуршке процесе, као и нафтна исплака,

2) опасан отпад је отпад који по свом поријеклу, саставу или концентрацији опасних материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну од опасних карактеристика утврђених посебним прописима, укључујући и амбалажу у којој је опасан отпад био или јесте упакован,

3) интерни отпад је отпад који није подложан било којим физичким, хемијским или биолошким промјенама, не раствара се, не сагорјева или на други начин физички или хемијски реагује, није биолошки разградив или не утиче неповољно на друге материје са којима долази у контакт на начин који може да доведе до повећања загађења животне средине или угрози здравље људи, а укупно излуживање и садржај загађујућих материја у отпаду и екотоксичност излужених материја не смију бити значајни, а посебно не смију да угрожавају квалитет површинских и/или подземних вода, ако су испуњени сви наведени критеријуми, у краткорочном и дугорочном периоду:

1. отпад неће претрпјети никакво значајно распадање или растварање или другу значајну промјену која може изазвати било какав штетан утицај на животну средину или нанијети штету здрављу људи, уколико су садржаји супстанци наведених у алинеји 4. ове тачке испод границе за инертан отпад предвиђене посебним прописима о категоријама, испитивању и класификацији отпада,

2. отпад има максимални садржај сулфидног сумпора од 0,1% или отпад има масималан садржај сулфидног сумпора од 1% и сразмјеру потенцијала неутрализације, који је дефинисан као сразмјера између потенцијала неутрализације и киселинског потенцијала и када се одреди на основу статичног испитивања prEN 15875, износи више од 3,

3.отпад не представља ризик од самозапаљивања и неће горјети,

4. садржај супстанци у отпаду које су потенцијално штетне за животну средину или здравље људи, а посебно As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V i Zn, укључујући у засебним финим честицама у отпаду, довољно је низак да ризик за људе и животну средину буде занемарљив, у краткорочном и дугорочном периоду (да би се сматрао довољно ниским да не представља ризик за људе или животну средину, садржај тих супстанци не смије да прелази националне граничне вриједности за просторе за које је утврђено да нису загађени или релевантне за чиниоце животне средине) и

5. отпад не садржи у већој мјери производе који се користе за ископавање или припрему, а који би могли нанијети штету животној средини или здрављу људи,

4) јаловиште је природан или изграђен објекат који служи за одлагање ситно зрнастог отпада, јаловине, заједно са различитим количинама слободне воде настале при припреми минералне сировине и избистравањем и рециркулацијом процесне воде,

5) незагађена откривка је површински слој земљине коре, који је уклоњен током активности откопавања минералних сировина и који се не сматра загађеним на основу прописа из области заштите земљишта,

6) одлагалиште рударског отпада је сваки простор одређен за сакупљање или одлагање рударског отпада, у чврстом или течном стању, као раствор или суспензију, у сљедећим временским периодима:

1. без временског ограничења за одлагалишта за управљање отпадом категорије А и одлагалишта за управљање опасним отпадом, која су наведена у плану управљања рударским отпадом,

2. дуже од шест мјесеци за одлагалишта за неочекивано настали опасни рударски отпад,

3. дуже од три године за одлагалишта за незагађено земљиште, неопасан рударски отпад за геолошка истраживања, отпад настао ископавањем, обрадом или складиштењем тресета и инертини рударски отпад,

У одлагалишта за управљање рударским отпадом укључене су и сви насипи/бране и други објекти  који служе за контролисање, задржавање, ограђивање или објекти који на други начин осигуравају стабилност одлагалишта, јаловишта и акумулације, као и сви други објекти који служе задржавању, спремању или осигуравају стабилност депоније, али искључују експлоатациона поља избрисана из катастра експлоатационих поља у које се отпад враћа након откопавања минералних сировина, у сврху санирања или изградње,

7) велики удес је догађај на локацији током активности која укључује управљање рударским отпадом у било ком објекту на који се примјењују одредбе ове уредбе, који доводи у озбиљну опасност здравље људии/или животну средину, одмах или током времена, на локацији или изван ње,

8) водни реципијент су површинске и подземне воде, водна ушћа и/или обална вода односно природни и вјештачки водотоци, језера, акумулације и земљиште, у које се испуштају отпадне и атмосферске воде како је утврђено у прописима из области вода,

9) санација, односно  ремедијација је процес предузимања мјера за заустављање загађења и даље деградације животне средине до нивоа који је безбједан за будуће коришћење локације укључујући уређење простора, ревитализацију и рекултивацију простора,

10) насип (брана) је објекат изграђен за задржавање воде и рударског отпада унутар акумулационог простора,

11) оператер је привредно друштво које посједује концесију за експлоатацију минералне сировине или правно лице које посједује одобрење за истраживање минералне сировине,

12) локација подразумијева цјелокупно земљиште на одређеној географској локацији, на којој се налази рударски отпад, којом управља оператер  на основу одобрења.

Члан 7.

(1) Одлагалиште рударског отпада може се почети користити након прибављања рјешења којим се одобрава управљање рударским отпадом (у даљем тексту: употребна дозвола за управљање рударским отпадом) коју издаје Министарство енергетике и рударства (у даљем тексту Министарство).

(2) Употребна дозвола из става 1. овог члана издаје се у складу са планом управљања рударским отпадом и другом пратећом документацијом, којом оператер дефинише врсту, начин управљања и извјештавања и друге обавезе по питању управљања рударским отпадом.

Члан 8.

(1) Оператер је дужан да изради план управљања рударским отпадом.

(2) Циљеви плана из става 1. овог чалана су:

1) спречавање или смањивање настајања рударског отпада и његовог негативног утицаја на животну средину, посебно узимајући у обзир:

1. управљање рударским отпадом у фази пројектовања, као и приликом одабира методе откопавања и припреме минералне сировине,

2. промјене до којих може доћи у рударском отпаду у вези са повећањем доступне површине и изложености условима на површини земље,

3. враћање површинског слоја земљишта након затварања одлагалишта или ако то није изводљиво, његовим искоришћавањем на другом мјесту и

4. употребу мање опасних супстанци при припреми минералних сировина.

2) подстицање искоришћења рударског отпада рециклирањем, поновном употребом или уклањањем таквог отпада када је то прихватљиво за животну средину, у складу са прописима из области заштите животне средине,

3) осигурањем краткотрајног и дуготрајног сигурног збрињавања рударског отпада разматрањем, посебно у фази пројектовања, управљања одлагалиштем током рада и након затварања, као и избором пројекта који:

1. захтјева минимално и ако је могуће, у крајњој мјери не захтјева праћење, контролу и управљање затвореним одлагалиштем,

2. спречава или барем своди на најмању могућу мјеру све дуготрајне неповољне утицаје на животну средину, као што су они који се могу приписати ширењу загађивача путем ваздуха или воде и

3. осигурава трајну геотехничку стабилност свих насипа/брана или јаловишта који су изнад претходно постојећег нивоа тла.

Члан 9.

План управљања рударским отпадом садржи сљедеће елементе:

1) податке о држаоцу рударског отпада,

2) основне податке о лицима која су учествовала у изради плана, о одговорном лицу, датуму израде, потпис одговорног лица и овјеру потписа печатом овлашћене организације која је израдила план, као и податке о лицу које ће управљати одлагалиштем,

3) опис локације на којој настаје и гдје се планира одлагање рударског отпада,

4) опис рударског или геолошког пројекта, према којем се изводе радови за одлагање рударског отпада, а који испуњава потребне услове за краткорочно и дугорочно спречавање загађења земљишта, ваздуха, подземних или површинских вода, посебно узимајући у обзир прописе из области загађења изазваног одређеним супстанцама које се испуштају у водену средину и прописе из области вода,

5) програм праћења утицаја на животну средину,

6) приједлог касификације одлагалишта у складу са критеријумима утврђеним у члану 21. ове уредбе и то:

1. ако се захтијева одлагалиште категорије А, документ којим се доказује да ће се успоставити политика спречавања великих удеса, систем управљања безбједношћу  за њену имплементацију и интерни план за заштиту од удеса,

2. ако оператер сматра да се не захтјева одлагалиште категорије А, додатне податке који доказују оправданост таквог приједлога, укључујући идентификовање могућих опасности у случају несреће,

7) карактеризацију рударског отпада у складу са чланом 18. ове уредбе и изјаву о процјењеним укупним количинама рударског отпада који ће настати током оперативне фазе,

8) опис рударских или геолошких радова којима се генерише такав отпад и свих даљих поступака припреме који ће се примјењивати,

9) опис начина на који одлагање рударског отпада може штетно да утиче на животну средину и здравље људи и превентивне мјере које је потребно предузети како би се утицај на животну средину током рада и након затварања депоније свео на минимум и то посебно приједлог мјера за:

1. смањење ерозије узроковане водом или вјетром, у мјери у којој је то технички могуће и економски оправдано,

2. осигурање физичке стабилности депоније, спречавање краткорочног и дугорочног загађења земљишта, ваздуха, површинских и подземних вода, ради смањења могуће штете по предјеле на најмању могућу мјеру,

3. санацију, рекултивацију и затварање одлагалишта,

10) прједлог процедура контроле и праћења у складу са одредбама ове уредбе,

11) приједлог плана затварања, укључујући и санацију, уколико је потребна, процедуре након затварања и праћење у складу са одредбама ове уредбе,

12) приједлог периода за који се израђује и преиспитује план управљања рударским отпадом,

13) мјере за спречавање погоршања стања вода у складу са прописима из области вода, као и мјере за спречавање или смањење загађења ваздуха и земљишта у складу са одредбама ове уредбе,

14) податке о тренутном стању земљишта које може бити угрожено радом одлагалишта,

15) начин извјештавања Министарства и надлежног органа за ванредне ситуације у случају када оператер утврди да постоје догађаји који би могли да угрозе стабилност одлагалишта или на основу процедура контроле и праћења утврди да постоје значајни негативни ефекти на животну средину, најкасније у року од 48 сати након што утврди постојање таквих догађаја или ефеката,

16) опис интерног плана заштите од удеса и податке потребне за израду екстерног плана заштите од удеса и

17) начин подмирења трошкова за предузете мјере, у циљу да се испуне све обавезе из употребне дозволе и у погледу одлагалишта, укључујући и оне које се односе на период након затварања одлагалишта, тако да постоје средства која ће бити расположива у сваком тгренутку за санацију земљишта и других чиниоца животне средине на које је утицало одлагалиште, као што је описано у плану управљања рударским отпадом.

Члан 10.

Када оператер управља одлагалиштем за одлагање инертног рударског отпада и/или незагађене откривке која настаје као последица истраживања или експлоатације минералних сировина, на који се односе одредбе члана 4. ове уредбе, израђује се план управљања рударским отпадом у склопу рударског или геолошког пројекта урађеног у складу са прописима који уређују област рударства и геолошких истраживања.

Члан 11.

(1) Захтјев за издавање употребне дозволе за  управљање рударским отпадом садржи податке о оператеру, приједлог простора за одлагалиште и податке о рударском или геолошком пројекту према којем се изводе радови на одлагању рударског отапада.

(2) Уз захтјев за издавање употребне дозволе за управљање рударским отпадом доставља се:

1. рјешење о регистрацији,

2. план управљања рударским отпадом,

3. локацијски услови,

4. еколошка дозвола издата у складу са прописом који регулише заштиту животне средине,

5. копију одобрења и сагласности других надлежних органа, издатих у складу са посебним прописима,

6. уговор о концесији за експлоатацију или одобрење за истраживање,

7. употребну дозволу за рударски објекат на коме се изводе рударски радови експлоатације минералне сировине,

8.финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицима и

9. потврду о уплати одговарајуће административне таксе.

Члан 12.

(1) Употребна дозвола садржи податке о:

1) категорији одлагалишта,

2) врсти и карактеру рударског отпада, који ће бити одлаган на одлагалишту,

3) оквирној количини рударског отпада у м3, који ће бити одлаган у одлагалишту,

4) начину одлагања рударског отпада и методама контроле састава рударског отпада,

5) поступку надзора рада и одржавања одлагалишта,

6) извјештавању надлежног органа о раду одлагалишта,

7) условима које оператер мора испунити да би се могло приступити поступку затварању одлагалишта, као и о спречавању штетног утицаја одлагалишта на животну средину након затварања,

8) року у којем је оператер дужан надлежном органу, при затварању одлагалишта, доставити документацију у складу са одредбама ове уредбе и

9) плану управљања отпадом.

Члан 13.

Министарство доноси рјешење којим се одбија захтјев за издавање употребне дозволе ако:

1) оператер не достави документацију прописану чланом 11. ове уредбе,

2) се утврди да је управљање рударским отпадом у директној супротности или на други начин омета спровођење одговарајућег плана или планова управљања отпадом према посебним прописима и

3) се утврди да план управљања рударским отпадом није израђен у складу са циљевима одређеним у члану 8. став 2. ове уредбе.

Члан 14.

(1) Рјешење којим се издаје употребна дозвола за управљање рударским отпадом издаје се на период од пет година.

(2) Послије истека рока из става 1. овог члана, подноси се захтјев за  обнављање или ревизију употребне дозволе у складу са овим законом.

(3) Захтјев за обнављање употребне дозволе подноси се четири мјесеца прије истека важења употребне дозволе ради обезбјеђења континуитета важења употребне дозволе.

(4) Обнављање употребне дозволе врши се достављањем доказа којим се утврђује да није дошло до значајних промјена услова на основу којих је издата употребна дозвола која је предмет обнављања.

(5) Под доказима из става 4. овог члана подразумијева се:

1) записник надлежних инспектора из области рударства, геологије и заштите животне средине, сачињен на лицу мјеста, којим се доказује да није дошло до значајних промјена услова који се односе на одлагалиште и

2) изјава одговорног лица, у оператеру, овјерена код надлежног органа за овјеру потписа, да са даном подношења захтјева за обнављање  употребне дозволе није дошло до значајних промјена услова који се односе на одлагалиште, за које је издата употребна дозвола.

Члан 15.

Ревизију употребне дозволе може, по службеној дужности, покренути надлежни орган ако:

1) утврди да је дошло до значајних промјена у раду одлагалишта или у вези са одложеним рударским отпадом на основу извјештаја који оператер доставља Министарству,

2) то покажу резултати мониторинга, чије је спровођење затражено од стране Министарства, а о чему је обавијештен оператер или извјештаја надлежног геолошког или рударског инспектора,

3) је дошло до значајних промјена у најбољим расположивим техникама и

4) да измјене прописа из области рударства и геолошких истраживања то захтјевају.

Члан 16.

(1) У случајевима из члана 15. став 2. ове уредбе надлежни орган покреће поступак ревизије употребне дозволе у року од 30 дана од дана сазнања о насталом случају.

(2) Ако Министарство покрене поступак ревизије употребне дозволе по службеној дужности, обавјештава оператера о разлозима за покретање тог поступка.

(3) Министарство доноси рјешење о обнављању употребне дозволе, уколико у поступку ревизије утврди да је испуњен неки од услова из члана 15. став 2. ове уредбе.

Члан 17.

(1) Министарство обавјештава јавносто издатој употребној дозволи путем интернет странице Министарства.

(2) Јавно обавјештење из става 1. овог члана садржи сљедеће податке:

1) назив и адресу правног лица ком је издата употребна дозвола и број дозволе,

2) локацију одлагалишта и

3) кратак опис активности.

Члан 18.

(1) Рударски отпад који се одлаже у одлагалишту мора се карактеризовати на начин којим се осигурава дуготрајна физичка и хемијска стабилност структуре одлагалишта, као и спречавање великог удеса.

(2) Карактеризација отпада, у складу са категоријом одлагалишта, укључује сљедеће:

1) опис очекиваних физичких и хемијских својстава отпада акоји ће се краткорочно или дугорочно одлагати, с посебним оствром на његову стабилност испод површине, под утицајем атмосферских и метеоролошких услова, узимајући у обзир врсту минералних сировина које се истражују или експлоатишу, као и својства и састав откривке или јаловине који ће се одлагати на одлагалишту,

2) класификацију рударског отпада у складу са посебним прописима за управљање отпадом у категоријама, испитивању и класификацији, посебно у вези са његовим описним карактеристикама,

3) опис реагенаса који се користе током припреме минералних сировина и њихове стабилности,

4) опис поступака одлагања и

5) опис система транспорта отпада који ће се примјењивати.

(3) Карактеризација отпада обухвата сљедеће информације:

1) полазне информације,

2) геолошку подлогу лежишта које ће се истраживати, односно експлоатисати,

3) карактер отпада и планирано руковање рударским отпадом,

4) геотехничко понашање рударског отпада,

5) геохемијске карактеристике и понашање рударског отпада,

Члан 19.

(1) Критеријуми за дефинисање инертног отпада узимају се у обзир приликом процјене геохемијског понашања отпада.

(2) Отпад који се на основу тих критеријума сматра инертинм, биће подвргнут једино релевантном дијелу геохемијског тестирања.

(3) Информације и подаци потребни за карактеризацију рударског отпада прикупљају се тако да:

1) се користе постојећа истраживања и студије, укључујући постојеће дозволе, геолошка истраживања, сличне локације, листе инертног отпада, одговарајуће шеме сертификације,

2) се евалуира квалитет и репрезентативност свих информација и утврде информације које евентуално недостају,

3) се узорци узимају у складу са планом узорковања, који се израђује када недостају информације потребне за карактеризацију отпада и

4) испитивање рударског отпада врше стручне организације и друга правна лица која су акредитована за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања рударског отпада,

(4) Планови узорковања се заснивају на идентификованим информацијама, према потреби укључујући:

1) сврху прикупљања података,

2) програм тестирања и услове узорковања,

3) мјеста узорковања, укључујући узимање узорака из језгра бушотине, са радног чела, транспортне траке, гомиле, језера или другог релевантног мјеста,

4) процедуре и препоруке за потребан број узорака, величину, масу, опис и руковање,

5) евалуацију поузданости и квалитета резултата узорковања и

6) додатне информације, користећи исту методу, с тим да се коначан резултат уврштава у план управљања рударским отпадом.

Члан 20.

(1) Оператер користи следеће техничке услове за карактеризацију рударског отпада:

1) полажне опште информације о:

1. дјелатности бушења, откопавања или припреме,

2. врсти и опису метода откопавања и припреме које се примјењују,

3. врсти планираног производа,

2) геолошку подлогу и идентификацију јединице рударског отпада које ће бити изложене откопавањем и припремом, пружањем релевантних информација о:

1. природи околних стијена, њиховом хемијском и минералошком саставу, укључујући хидротермалну промјену минерализованих стијена и огољених стијена,

2. природи лежишта, укључујући минерализоване стијене или минерализацију околних стијена,

3. типу минерализације, њиховој хемији и минералогији, укључујући физичка својства као што су густина, порозност, гранулометријски састав, садржај воде, прерађени минерали, минерални отпад, новонастали хидротермални минерали,

4. величини и геометрији лежишпта,

5. разградњи и супергеним промјенама у хемијском и минералошком смислу,

3) рударски отпад и предвиђено поступање са отпадом које укључује опис природе свих врста отпада који настају приликом сваког истраживања, откопавања и припреме укључујући незагађену откривку, откриву, прослојке и јаловину, наводећи информације о:

1. поријеклу отпада на локацији откопавања и поступку добијања таквог отпада као што је истраживање, откопавање, уситњавање, концентрација,

2. количини отпада,

3. опису система транспорта отпада,

4. опису реагенаса који ће се користити током прераде,

5. класификацији рударског отпада у складу са прописима о управљању отпадом, укључујући опасна својства,

6. категорији предвиђеног одлагалишта, коначном облику излагања отпада и методи одлагања отпада у одлагалиште,

4) геотехничко понашање рударског отпада и то:

1. Губитак и одређивање нодговарајућих параметара за процјену битних физичких карактеристика отпада узимајући у обзир врсту одлагалишта,

2. релевантни параметри које треба узети у обзир су: крупноћа, пластичност, густина, садржај воде, степен збијености, напон смицања, угао унутрашњег трења, пропустљивост, коефицијент порозности, стишљивост и консолидација,

5) геохемијске карактеристике и понашање отпада и то спецификација хемијских и минералошких карактеристика отпада и свих адитива или остатака који остају у отпаду,

6) предвиђање појаве киселих дренажних вода током времена за сваку врсту рударског отпада, узимајући у обзир предвиђено поступање, а посебно:

1. за процјену процјеђивања метала, оксидних јона и растворних соли током времена користећи тест излуживања с обзиром на pH вриједност и/или перколациони тест и/или тест временског отпуштања и/или друго одговарајуће испитивање и

2. за отпад који садржи сулфиде спроводе се статичка и кинетичка испитивања у сврху одређивања киселих дренажних вода и растварања метала током времена.

Члан 21.

(1) Рударски отпад се класификује и одлаже у одлагалиште категорије А ако:

1. због квара или неисправног рада (рушење јаловишта или пуцање бране/насипа) на основу процјене ризика може доћи до техничко – технолошких несрећа, при чему се у обзир узимају факјтори као што су садашња или будућа величина, локација и утицај на животну средину,

2. је класификован као опасан отпад у складу са прописима за управљање отпадом изнад одређене граничне вриједности,

3. садржи супстанце или смјеше које су класификоване као опасне на основу прописа за управљање отпадом изнад одређене граничне вриједности.

(2) Одлагалишта се класифују у категорију А у складу са ставом 1. тачка 1. ове уредбе, ако због губитка цјеловитости конструкције или неисправног рада одлагалишта последице, краткорочно и дугорочно могу довести до:

1. незанемарљиве могућности губитка људских живота,

2. озбиљене опасности по здравље људи и

3. озбиљне опасности по животну средину.

(3) Приликом оцјене потенцијалне опасности коју представља одлагалиште у обзир се узима цјелокупно раздобље рада одлагалишта, укључујући и фазу након заварања.

Члан 22.

(1) Цјеловитост конструкције одлагалишта означава његову способност да задржи отпад унутар насипа на начин за који је пројектовано.

(2) Губитак цјеловитости конструкције обухвата све могуће механизме квара који су битни за конструкцију предметних одлагалишта.

(3) Оцјена последица губитка цјеловитости конструкције обухвата тренутни утицај било ког материјала који се превози из одлагалишта као последица квара и последичних краткорочних и дугорочних ефеката.

Члан 23.

(1) Неисправан рад одлагалишта, у смислу ове уредбе, означава свако функционисање  које може довести до великих удеса, укључујући неуспјех у спровођењу мјера заштите животне средине или погрешан или недовољно разрађен пројекат депоније.

(2) Процјена испуштања загађујућих материја као резултат неисправног рада обухвата ефекте краткотрајних испуштања великих концентрација, као и дугорочно испуштање загађујућих материја, раздобље у којем је одлагалиште у погону, као и дугорочно раздобље након затварања и укључује оцјену потенцијалних опасности које представљају одлагалишта која садрже радиоактиван отпад, без обзира на класификацију отпада као опасног или неопасног у складу са прописима за управљање отпадом.

Члан 24.

(1) Могућност губитка живота или опасност по здравље људи сматраће се занемарљивим или лакшом опасношћу, ако се не очекује да други људи трајно или током дужег раздобља присутни у захваћеном подручју, осим радника који управљају депонијом, могу бити захваћени.

(2) Повреде које узрокују инвалидност или дуготрајно нарушено здравље сматрају се озбиљном опасношћу по здравље људи.

(3) Потенцијална опасност по животну средину не сматра се озбиљном ако:

1. се интензитет снаге могућег извора загађења значајно смањује у кратком раздобљу,

2. квар не доводи до било какве трајне или дуготрајне штете по животну средину и

3. се захваћено окружење може вратити у првобитно стање кроз мање чишћење и санацију.

(4) Приликом утврђивања могућности за губитак људских живота или опасности по здравље људи или животну средину, посебне процјене потенцијалних утицајасе узимају у обзир у контексту ланца извор – путања – реципијент.

(5) Када не постоји путања кретања између извора и реципијента, предметна депонија се не класификује у категорију А на основу квара због губитка цјеловитости конструкције или неисправног рада.

Члан 25.

(1) У случају губитка цјеловитости конструкције бране на јаловишту, сматраће се да су људски животи у опасности када ниво воде или муља достигне висину од најмање   0,7 м изнад тла или када брзина воде или муља пређе 0,5m/s.

(2) Процјена могућности губитка живота и опасности по здравље људи обухвата најмање сљедеће факторе:

1. величину и карактеристике одлагалишта укључујући пројекат одлагалишта,

2. квантитет и квалитет заједно са физичким и хемијским својствима отпада у одлагалишту,

3. топографију простора одлагалишта, укључујући карактеристике одлагања,

4. вријеме кретања могућег воденог таласа до подручја гдје су присутни људи,

5. брзина ширења воденог таласа,

6. предвиђена висина воде или муља,

7. брзина раста нивоа воде или муља и

8. све битне факторе специфичне за локацију који могу да утичу на могућност губитка живота или представљају опасност по здравље људи.

Члан 26.

(1) У случају клизања отпада, сматра се да свака маса која отпада у покрету представља опасност по живот људи, ако се људи налазе унутар домета масе отпада у покрету.

(2) Процјена могућности губитка живота и опасности по здравље људи, при појави клизишта, обухвата најмање сљедеће факторе:

1. величину и карактеристике одлагалишта укључујући пројекат одлагалишта,

2. квантитет и квалитет заједно са физичким и хемијским својствима отпада у депонији,

3. угао нагиба јаловишта,

4. могућност сакупљања подземних вода унутар јаловишта,

5. стабилност подлеоге,

6. топографију,

7. близину водотокова,

8. рударске радове и

9. све друге факторе специфичне за локацију који значајно могу да допринесу ризику који представља одлагалиште.

Члан 27.

(1) Гранична вриједност из члана 21. став 1. тачка 2.ове уредбе одређује се као однос маса, као суве материје, за:

1. сав рударски отпад разврстан као опасан у складу са прописима за управљање отпадом и за који постоји вјероватноћа да ће бити присутан у одлагалишту на крају предвиђеног раздобља рада и

2. рударски отпад за који постоји вјероватноћа да ће бити присутан у депонији на крају предвиђеног раздобља рада.

(2) Када је однос из става 1. овог члана између 5% и 50%, као и кад тај однос прелази 50% одлагалиште ће бити класификовано као категорија А.

(3) Изузетно одлагалиште  се неће сврстати у категорију А, уколико је тај односс 5% до 50%, а процијена ризика  за одређену локацију, са посебним фокусом на ефекте опасног отпада, која се спроводи као дио категоризације на основу последица квара због губитка цјеловитости или неисправног рада докаже да одлагалиште не треба да буде сврстано у категорију А на основу садржаја опасног отпада.

(4) Када је однос  из става 1. овог члана мањи од 5 %, тада се одлагалиште не класификује у категорију А на основу садржаја опасног отпада.

Члан 28.

(1) За планирана јаловишта користи се сљедећа метода:

1) саставља се попис реагенаса који се користе у припреми и који се затим  испуштају заједно са отпадним муљем из јаловишта,

2) за сваки реагенс се унапријед процјењују годишње количине које се користе у процесима, за сваку планирану годину рада,

3) за сваки реагенс се утврђује да ли се ради о опасној супстанци или опасној смјеши у смислу прописа из области управљања хемикалијама,

4) за сваку планирану годину рада, годишње повећање акумулиране воде (ΔQi) у јаловишту израчунава се, у стабилним условима, према формули датој у ставу___овог члана.

5) за сваку опасну супстанцу или смјешу које се идентификују у складу са тачком 3. овог става, максимална годишња концентрација (Cmax) у воденој фази процјењују се у складу с формулом утврђеном у ставу ___овог члана.

(2) Ако се, на основу процјене највећих годишњих концентрација (Cmax), водена фаза сматра опасном у смислу прописа из области вода, одлагалиште се класификује као категорија А.

(3) Класификација јаловишта се заснива на методологији утврђеној у ставу 1. овог члана или на директној хемијској анализи воде и чврстих материја које се налазе у јаловишту.

(4) Уколико се водена фаза и њен садржај сматрају опасним у смислу посебним прописа из области вода јаловиште се класификује као категорија А.

Члан 29.

(1) У случају када се метали издвајају из гомила руде лужењем, врше се провјере на опасне супстанце приликом затварања на основу прописа коришћених хемикалија и заосталих концентрација тих хемикалија након завршеног лужења.

(2) Ако се процједне воде сматрају опасним у смислу прописа из области вода, одлагалиште се класификује као категорија А.

Члан 30.

Одредбе чл. 28. и 29. ове уредбе не примјењују се на одлагалишта која садрже искључиво инертни отпад или незагађену откривку.

Члан 31.

Формула за израчунавање просјечног годишњег повећања воде у јаловишту ΔQ je:

ΔQi ₌ ______

гдје је:

ΔQi ₌ годишње повећање воде у акумулацији за скупљање јаловине (m3/god) током године „i“,

ΔМ ₌ годишња маса јаловине која се депонује (тона суве масе/година) током године „i“,

D ₌ просјечна сува запреминска густина депоноване јаловине (у t/m3),

Р ₌ просјечна порозност наталожене јаловине (m3/m3) дефинисана као однос  запремине пора према укупној запремини депоноване јаловине,

с тим да ако тачни подаци нису доступни, треба користити задате вриједности 1,4 t/m3 за насипну запреминску густину и 0,5 m3/m3 за порозност.

Члан 32.

Формула масималне концентрације у воденој фази Cmax је:

гдје је:

С1 ₌ годишња маса сваке супстанце као што је утврђено у члану 28. став 1. т. 2. и 3. ове уредбе, који се испуштају у депонију током године „i“.

Члан 33.

(1) Поступак затварања одлагалишта започиње тек када се испуне услови за затварање који су наведени у употребној дозволи.

(2) Одлагалиште се може сматрати коначно затвореним тек када надлежна инспекција потврди да је земљиште на ком се налазило одлагалиште санирано.

(3) Оператер  је  одговоран  након коначног затварања одлагалишта, за одржавање праћење, контролу одлагалишта у периоду који захтјева надлежни орган, а који се одређује зависно од врсте и трајања опасности.

(4) Након затварања одлагалишта оператер обавјештава, без одлагања Министарство, надлежни инспекцијски орган и орган надлежан за послове заштите животне средине, о свим догађајима или развоју догађаја који би могли да утичу на стабилност одлагалишта, као и о свим значајним штетним утицајима на животну средину који су откривени поступцима контроле и праћења,

(5) Оператер спроводи, према потреби, интерни план за заштиту од удеса за депоније категорије А, осим за депоније рударског отпада на које се примјењују прописи којима се уређује заштита од хемијских удеса.

(6) Оператер је дужан да се након затварања одлагалишта, придржава свих упутстава надлежног органа у вези са корективним мјерама које је потребно предузети,

(7) Оператер сноси трошкове везане за реализацију мјера које је дужан предузети.

(8) Оператер је дужан да на захтјев и у роковима које одреди Министарство доставља све резултате праћења којима се доказује да је испунио услове из дозволе и који доприносе сазнањима о рударском отпаду и одлагалишту.

Члан 34.

(1) Приликом достављања документације Министарству, у сврху испуњења стандарда заштите животне средине, оператер доставља доказе, прије почетка рада и током рада одлагалишта, којим се доказује, према потреби, усклађеност са прописима из области вода и загађења земљишта и то:

1. процјена могућности настајања процједних вода, укључујући садржај загађујућих материја у процједним водама, у отпаду насталом током рада одлагалишта и утврђени биланс воде тог одлагалишта,

2. спријечавање или смањење на најмању могућу мјеру настајања процједних вода и загађења површинских и подземних вода и земљишта рударским отпадом,

3. скупљање и третман загађених и процједних вода из одлагалишта за управљање рударским отпадом до испуњавања одговарајућих норми за њихово испуштање у водни реципијент и

4. предузимање одговарајућих мјера спрјечавања или смањења емисије прашкастих материја и гаса.

Члан 35.

Министарство може да ограничи или одустане од усаглашавања са захтјевима из члана 34. т. 2. и 3. ове уредбе, током оперативне фазе и фазе након затварања одлагалишта, на основу процјене утицаја одлагалишта на животну средину, посебно узимајући у обзир прописе за граничне вриједности емисије загађујућих материја у воде и може да одлучи да:

1. прикупљање и третман процједних вода није неопходан или

2. да је утврђено да депонија не представља потенцијалну опасност за земљиште, подземне и површинске воде.

Члан 36.

(1) Новчаном казном од 4.000 KM до 20.000 КМ казниће се оператер, ако:

1. обавља послове без плана управљања рударским отпадом,

2. прибави употребу дозволу за управљање рударским отпадом,

3. не спроводи интерни план за заштиту од удеса за депоније категорије А у складу са чланом 33. став 5 ове уредбе и

4. не поступа у складу са чланом 33. ст. 3, 4, 6. и 8. ове уредбе.

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у оператеру новчаном казном од 2.000 КМ до 4. 000 КМ

Члан 37.

Привредна друштва и друга правна лица која управљају отпадом који се ствара током геолошких истраживања, експлоатације, припреме и складиштења минералних сировина, дужни су да ускладе своје пословање са одредбама ове уредбе у року од _________.

Члан 38.

Ова уредба објављује се у „Службено гласнику Републике Српске“, а почеће се примјењивати се од ____.____..године.

Број:									ПРЕДСЈЕДНИК ВЛАДЕ

Датум: 								   Радован Вишковић